| BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH PATRYK GÓRGUREWICZ 84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Dworcowa 19 # Tel. 603 46 90 80; NIP 841-159-68-89 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU # GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SMOŁDZINIE |  |  |  |  |
| OBIEKT: | Teren Gminnego Ośrodka Kultury w Smołdzinie |  |  |  |
| INWESTOR: | Gminny Ośrodek Kultury ul. Bohaterów Warszawy 30 76-214 Smołdzino |  |  |  |
| ADRES INWESTYCJI: | dz. nr 84/2 obr. Smołdzino [0001] gm. Smołdzino [221209_2] |  |  |  |
| PROJEKTOWAŁ: |  |  |  |  |
| ARCHITEKTURA: |  |  |  |  |
| OPRACOWANIE: |  |  |  |  |
| NR EGZ. |  | I | II | III |
| Lębork, listopad 2022 r. |  |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

I.	Opis do projektu zagospodarowania działki	3

II.	Projekt zagospodarowania działki	11

III.	Informacja BIOZ	12

IV.	Oświadczenie projektanta	14

V.	Dokumenty formalno-prawne	15

##### Opis do projektu zagospodarowania działki

- Przedmiot, cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Smołdzinie na dz. nr dz. nr 84/2, obr. Smołdzino [0001], gm. Smołdzino [221209_2].

- Opis stanu istniejącego

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się boisko o nawierzchni asfaltowej, wiata o konstrukcji drewnianej spełniająca rolę sceny, dwa metalowe garaże oraz trawniki o złym stanie technicznym.

- Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje następujące prace:

- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej zgodnie z planem zagospodarowania

- wykonanie opaski z krawężników chodnikowych wokół boiska

- uzupełnienie 3 przęseł w istniejącym ogrodzeniu terenu

- montaż 3 lamp solarnych na słupach o wysokości 6 m

- remont istniejącej wiaty drewnianej

- montaż barierki ze stali nierdzewnej przy podjeździe dla niepełnosprawnych

- zakup oraz montaż urządzeń do zagospodarowania terenu:

- stół do gry w tenisa stołowego

- stół do gry w szachy i chińczyka

- 2 szt. parkowych ławek betonowych

- zakup elementów wyposażenia terenu, które nie będą na trwałe związane z gruntem i będą stanowiły przenośny element zagospodarowania:

- ławko- stoły drewniane- 8szt.

- namioty ekspresowe typu harmonijka- 3 szt.

- przenośne palenisko

- uzupełninie ziemi i zasianie trawy oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych i miododajnych

4. Zakres robót według kodów CPV

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu i ziemi

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dla pieszych

37400000-2 Dostawa i montaż sprzętu

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

5. Wymagania szczegółowe

5.1. Roboty rozbiórkowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu i ziemi

Materiały z korytowania należy wywieźć i zutylizować.

5.2. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego przy wykonaniu utwardzeń z kostki betonowej.

Korytowanie należy wykonać mechanicznie. Ziemię z korytowania należy wywieźć i zutylizować. Wskaźnik zagęszczenia określa norma BN-77/8931-12. Wymiary korytowania określa przedmiar robót.

5.3. Wykonanie warstw odsączających

Do wykonania należy użyć piasku lub pospółki o odpowiednim uziarnieniu, współczynniku filtracji k> 8m/ dobę i zagęszczeniu określonym zależnością U=d60/d10>5. Grubość warstwy zgodnie z projektem 10 cm po zagęszczeniu. Należy dokonać sprawdzenia równości powierzchni i poziomu podsypki.

5.4. Nawierzchnia z kostki brukowej

Warunkiem dopuszczenia do wbudowania kostki jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste. Tolerancje wymiarowe: na długości +/- 3mm, na szerokości +/- 3mm, na grubości +/- 5mm. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach większe lub  równe 60 MPa. Nasiąkliwość powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej niż 5 %. Powinna mieć odpowiednią odporność na działanie mrozu i ścieralność określoną na tarczy Boehmego nie więcej niż 4mm. Kostkę należy układać na podsypce cementowo- piaskowej o gr. 4 cm po zagęszczeniu, na wcześniej wykonaną warstwę filtracyjną. Sprawdzenie wykonania nawierzchni polega na: sprawdzeniu prawidłowości ubijania, sprawdzeniu czy przyjęty deseń (wzór) i kolor jest zachowany, sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia spoin, pomierzeniu szerokości spoin, sprawdzeniu spadków i niwelety.

5.5. Obrzeża i ławy betonowe

Należy stosować obrzeża betonowe wibroprasowane o wymiarach 6x25x33 cm imitujące palisadę w kolorze czerwonym wg rys. nr 2,3,6 z gatunku pierwszego. Elementy powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i posiadać atest producenta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów: na długości +/- 8mm, na szerokości +/- 3mm. Beton pod obrzeża B-10. Obrzeża należy ustawiać w betonie ław, aby uzyskać trwałe ich połączenie z betonem ławy. Sprawdzeniu wykonania podlega: zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni tolerancja +/- 1cm, wysokość (grubość) ław z tolerancją +/- 10% wysokości projektowanej, równość górnej powierzchni ławy, tolerancja prześwitu nie więcej niż 1 cm przy przyłożeniu łaty 3m, odchylenie linii ław od projektowanego kierunku +/- 2cm.

5.6. Wyposażenie zagospodarowania terenu- elementy małej architektury

- Ławka betonowa ROMA 2 szt.

Beton architektoniczny, deski, kolor mahoń

Wymiary:

- długość 204 cm

- wysokość siedziska 44 cm

- szerokość siedziska 36 cm

- długość siedziska 170 cm

- Stół do gry w tenisa stołowego Cornilleau PRO510M 1 szt.

Blat z płyty laminat żywiczny gr. 7mm

Przeznaczony do użytku zewnętrznego.

Wymiary: 274x152,5x76 cm

- Betonowy podwójny stół z siedziskami do gry w szachy- chińczyka 1 szt.

Metal- beton zbrojony płukany, aluminium, farby i lakiery, drewno iglaste

Wymiary:

- stolik 160x83x76 cm

- siedzisko 160x42x45 cm

5.7. Elementy zagospodarowania terenu- nie związane na stałe z gruntem (możliwość dowolnej lokalizacji)

Poniższe elementy wyposażenia nie będą na stałe związane z gruntem, będą składowane w przeznaczonym do tego celu miejscu i będą miały możliwość łatwego przestawienia/ przeniesienia oraz ustawienia w danej lokalizacji w momencie zaistnienia potrzeby ich użytkowania.

Wyposażenie to nie będzie stałym elementem zagospodarowania terenu.

- Namiot ekspresowy typu harmonijka (składany) 3 szt.

Wymiary po rozłożeniu: 3x6 m

- Ławko- stół drewniany 8 szt.

(możliwość ustawienia w dowolnym miejscu)

Materiał: Sosna

Długość całkowita (cm)	200 cm

Wysokość całkowita (cm)	  75 cm

Masa (kg)	                        125 kg

Szerokość platformy (cm)	  75 cm

Grubość platformy (mm)	  45 mm

Długość platformy (cm)	 200 cm

- Palenisko przenośne- grill na trójnogu

Wymiary:

trójnóg o wysokości 180 cm

ruszt o średnicy 80 cm

palenisko stalowe 100 cm

5.8. Uzupełnienie ziemi urodzajnej i zasianie trawy oraz roślin ozdobnych i miododajnych

Uzupełnienia ziemi urodzajnej i zasiania trawy należy wykonać wg wskazań inwestora zgodnie z planem zagospodarowania i obmiarem robót.

Wykaz roślin do zasadzenia:

- krzewuszka ozdobna- 50 szt.

- bukszpan- 50 szt.

- budleja Dawida- 10 szt.

- skalnica arendsa- 10 szt.

- lawenda- 10 szt.

- chaber bławatek- 10 szt.

- facelia błękitna- 10 szt.

- macierzanka piaskowa- 10 szt.

- rabaty z ziołami- 10 szt.

- mięta- 10 szt.

- melisa- 10 szt.

- donice- 10 szt.

5.9. Montaż lamp solarnych Jupiter 6000 lemenów na słupie 6 m- 3 szt.

5.10. Wyposażenie sportowe boisk

- Dostawa i montaż zestawu do siatkówki,

słupki do siatkówki aluminiowe z płynna regulacją wysokości, tuleja montażowa ocynkowana fi 133 m, norma PU z deklem maskującym tuleję, osłony słupków, siatka do siatkówki z antenkami, gr. splotu 3 mm, PP wzmocniona taśmą, wieszak na siatkę, montaż tulei w typowej stopie fundamentowej.

- Dostawa i montaż zestawu do koszykówki,

konstrukcja jednosłupowa, tablica 105x180 cm na ramie metalowej ocynkowanej ogniowo, obręcz cynkowana ogniowo, 8 uchwytów mocujących siatkę łańcuchową, montaż konstrukcji w stopie fundamentowej typowej.

Malowanie kompletne linii do boiska piłki siatkowej, koszykówka- linie malowane tylko przy jednym słupie.

5.11. Uzupełnienie elementów istniejącego ogrodzenia

Należy uzupełnić brakujące przęsła - 3 szt. Wszystkie elementy należy dopasować do istniejącego ogrodzenia terenu.

5.12. Wykonanie i zamontowanie barierki na podjeździe dla niepełnosprawnych

Barierkę ze stali nierdzewnej należy wykonać i zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

5.13. Prace remontowe wiaty drewnianej

Prace remontowe istniejącej wiaty drewnianej pełniącej funkcję sceny będą polegały na wymianie zniszczonej podłogi z desek struganych o gr. 40mm, wymianie obicia ściany sceny z desek struganych jednostronnie o gr. 25 mm, wykonanie schodów drewnianych do wejścia na scenę, dostarczenie i montaż podjazdu aluminiowego (rampy) dla niepełnosprawnych umożliwiającego wjazd wózkiem na scenę.

Wszystkie drewniane elementy zostaną zabezpieczone lakierobejcą.

6. Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej

Projektowa inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej.

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczej.

8. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Planowana inwestycja nie spowoduje: zanieczyszczenia środowiska, tj. emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powodujących szkodę w dobrach materialnych lub kolidujących z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska; przekroczenia standardów jakości środowiska; zagrożenie dla środowiska w wyniku stosowania substancji stanowiących szczególne zagrożenie (substancje takie w trakcie budowy oraz eksploatacji obiektów nie będą używane); przekroczenia standardów środowiska określonych przepisami prawa, powodujących np. emisję pyłów i gazów, odorów, hałasu, promieniowania itp., związanych z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń, ze składowaniem odpadów na otwartej przestrzeni lub w inny widoczny i oczywisty sposób pogarszających warunki życia sąsiadów w najbliższym otoczeniu.

Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie będzie stanowiło źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego. Dla całego terenu poziom hałasu nie przekracza standardów akustycznych jakości środowiska;

9. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja została poddana analizie środowiskowej w celu określenia warunków użytkowania terenu oraz sposobu i zakresu korzystania ze środowiska w fazie budowy, eksploatacji i likwidacji oraz związane z tym możliwe oddziaływania na środowisko, co pozwoliło na oszacowanie potencjalnych zagrożeń oraz propozycji minimalizacji tych zagrożeń. W świetle przeprowadzonych obliczeń, można uznać, że inwestycja nie stworzy ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza.

Po przeprowadzonej analizie wpływu planowanej inwestycji na stan czystości powietrza oraz klimatu akustycznego, nie prognozuje się wystąpienia znaczącego oddziaływania 
na środowisko.

Planowana inwestycja nie jest znaczącym nośnikiem zanieczyszczeń do powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu oraz promieniowania, wytwórcą znacznej ilości odpadów, przekształcenia gleb, powierzchniowych utworów geologicznych i rzeźby, a także znaczącego przekształcenia krajobrazu. Eksploatacja budynku nie spowoduje przekroczenia norm hałasu. Zastosowane rozwiązania projektowe zapewniają w pomieszczeniach warunki akustyczne zgodne z obowiązującymi normami.

Standardy akustyczne na terenie najbliższej zabudowy będą ograniczone 
do bezpośredniego sąsiedztwa budynków i nie wpłyną na stan czystości powietrza na większych obszarach. Stężenia zanieczyszczeń i zasięgi oddziaływania wskazują na przede wszystkim lokalny zasięg oddziaływania (obszar oddziaływania inwestycji będzie obejmował swoim zakresem wyłącznie teren działki inwestora (dz. nr 84/2 obr. Smołdzino [0001], gm. Smołdzino [221209_2]) w oparciu o ustawę Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

10. Dane techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko

Zagospodarowanie terenu nie spowoduje:

- zaistnienia konieczności zwiększenia zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości 
i sposobu odprowadzania ścieków;

- emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, 
z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się;

- wytwarzania odpadów niebezpiecznych;

- zmiany właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, 
w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń;

- ingerencję na powierzchnię ziemi, w tym glebę.

11. Dane uzupełniające

Inwestycja nie stworzy nowych źródeł uciążliwości dla środowiska i nie spowoduje zmian w środowisku na terenach sąsiadujących z działką. Realizacja inwestycji 
nie doprowadzi do: pozbawienia osób trzecich dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Ponieważ inwestycja nie występuje wśród inwestycji wymienionych 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. nr 213, poz. 1397), planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Inwestycja nie jest bezpośrednio związana z ochroną obszaru Natura 2000 ani nie wpłynie na taki obszar. W związku z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska (z dn. 27 kwietnia 2001r. Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) realizacja przedsięwzięcia nie wymaga postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

##### Projekt zagospodarowania działki

##### Informacja BIOZ

INWESTYCJA: 	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY W SMOŁDZINIE

ADRES:		dz. nr 84/2

obr. Smołdzino [0001]

gm. Smołdzino [221209_2]

Inwestor:	Gminny Ośrodek Kultury

ul. Bohaterów Warszawy 30

76-214 Smołdzino

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy jest zobowiązany zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r. W sprawie informacji dot. Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) uwzględniając następujące uwagi:

- Zakres robót dla zamierzenia budowlanego.

- Roboty w zakresie usuwania gruzu i ziemi

- Roboty w zakresie nawierzchni dla pieszych

- Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

- Kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Obiekt realizowany jest w jednym etapie.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działce przeznaczonej pod inwestycję znajdują się elementy małej architektury.

- Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Z uwagi na montaż urządzeń zabawowych występuje zagrożenie upadku z wysokości do 2m.

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót.

Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do prac budowlanych powinni się zapoznać z Planem BiOZ, o czym pisemnie poświadczają na sporządzonej liście dołączonej do Planu. Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformować o niebezpieczeństwach pracowników bezpośrednio przed rozpoczęciem danych robót.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia.

Teren placu budowy wydzielić ogrodzeniem z bramą wjazdową otwieraną do wnętrza placu. Na drodze nie wolno nic ustawiać ani jej zagradzać. Teren budowy oznakować tablicami „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

##### Oświadczenie projektanta

Lębork, 11.2022 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami, oświadczam, że:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SMOŁDZINIE

– dz. nr 84/2 obr. Smołdzino [0001], gm. Smołdzino [221209_2]

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

##### Dokumenty formalno-prawne